ПРОЕКТ

___ . ___ . 2025             		     г. Дивногорск                    № ___ -_____-НПА

О внесении изменений в решение Дивногорского городского Совета депутатов от 29.11.2012 № 28-176-ГС (в редакции от 29.06.2017 № 19-166-ГС, от 28.10.2020 № 2-11-ГС) «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Дивногорска»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 18, 26, 53 Устава города Дивногорска, Дивногорский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

- Внести в решение Дивногорского городского Совета депутатов от 29.11.2012 № 28-176-ГС (в редакции от 29.06.2017 № 19-166-ГС, от 28.10.2020 № 2-11-ГС) «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Дивногорска» изменения следующего содержания:

  - Статью 36 изложить в новой редакции:

«Ст. 36. «Ж-1» Зона «Жилая усадебной застройки»

«Ж-1Р» Зона резервная «Жилая усадебной застройки»

Основные виды разрешенного использования:

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)

Блокированная жилая застройка (2.3)

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 2 этажей, не более 4-х квартир) (2.1.1)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, прачечные)) (3.3)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Магазины (4.4) (общая площадь не более 150 кв.м)

Служебные гаражи (4.9)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Социальное обслуживание (3.2)

Дома социального обслуживания (3.2.1)

Оказание социальной помощи населению (3.2.2)

Оказание услуг связи (3.2.3)

Общежития (3.2.4)

Бытовое обслуживание  (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (бани)) (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Государственное управление (3.8.1)

Магазины (4.4) (общая площадь более 150 кв.м)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Религиозное использование (3.7)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Религиозное управление и образование (3.7.2)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Деловое управление (4.1)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Размещение гаражей для собственных нужд

Ведение огородничества

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	в границах земельного участка, предназначенного для строительства усадебного дома, может располагаться только 1 дом;

2)	предельное количество этажей – 3;

3)	площадь образуемого земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства - от 600 кв. м до 2000 кв. м;

4)	минимальная площадь земельного участка, предназначенного для эксплуатации усадебного жилого дома, - 150 кв. м, максимальная – 2000 кв. м.;

5)	минимальная площадь земельного участка, предназначенного для строительства нового жилого дома взамен старого/реконструкции на существующем земельном участке, - 400 кв. м, максимальная – 2000 кв.м.;

6)	ширина земельного участка, предназначенного для строительства усадебного жилого дома, - не менее 25 м;

7)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м;

8)	для земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации усадебных жилых домов, минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения - не менее 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок автомобилей - не менее 1 м;

9)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 3 м;

10)	высота ограждения земельных участков со стороны улицы – не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения – полупрозрачные (имеющие просветы), высотой не более 1,5 метров;

11)	коэффициент интенсивности использования территории – не более 0,3;

12)	максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, (далее по тексту – максимальный процент застройки) – 30%;

12.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

13)	коэффициент свободных территорий – не более 0,7;

14)	расстояние от одно-, двух-, трех-, четырех квартирных жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках - в соответствии с противопожарными требованиями от 6 м до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;

15)	расстояние для подъезда пожарной техники к жилым домам и хозяйственным постройкам – от 5м до 8 м.

16)	расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м, до 8 блоков - не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая;

17)	расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туалетов – от 8 до 10 м;

18)	Септик должен располагаться в границах земельного участка. расстояние от септика до источника питьевого водоснабжения, скважины не менее 50 м, до водоема со стоячей водой (озера, пруда и т.п.) – не менее 30 м, до водоема проточного (реки, ручья) – 10 м, до деревьев – 3 м, от кустарника – на 1 м, до дороги – не менее 5 м, до границ смежного участка – 4 м.

19)	в условиях выборочного строительства в существующей усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования существующей застройки, обеспечивающим противопожарные разрывы.».

1.2.	статью 37  изложить в новой редакции:

«Ст. 37 «Ж-2» Зона «Жилая коттеджная застройка»

Основные виды разрешенного использования:

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Блокированная жилая застройка (2.3)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, прачечные)) (3.3)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Магазины (4.4) (общая площадь не более 150 кв.м)

Служебные гаражи (4.9)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 2 этажей, не более 4-х квартир) (2.1.1)

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Социальное обслуживание (3.2)

Дома социального обслуживания (3.2.1)

Оказание социальной помощи населению (3.2.2)

Оказание услуг связи (3.2.3)

Общежития (3.2.4)

Бытовое обслуживание  (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (бани)) (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Государственное управление (3.8.1)

Магазины (4.4) (общая площадь более 150 кв.м)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Религиозное использование (3.7)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Религиозное управление и образование (3.7.2)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Деловое управление (4.1)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Размещение гаражей для собственных нужд

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	в границах земельного участка, предназначенного для строительства коттеджа, может располагаться только 1 дом;

2)	предельное количество этажей – 3;

3)	площадь образуемого земельного участка - от 600 кв. м до 2000 кв. м;

4)	минимальная площадь земельного участка, предназначенного для эксплуатации коттеджа, - 150 кв. м, максимальная – 2000 кв. м.;

5)	ширина земельного участка, предназначенного для строительства коттеджа, - не менее 25 м;

6)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м;

7)	для земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации коттеджа, минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения - не менее 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок автомобилей - не менее 1 м;

8)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 3 м;

9)	высота ограждения земельных участков со стороны улицы – не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения – полупрозрачные (имеющие просветы), высотой не более 1,5 метров;

10)	коэффициент интенсивности использования территории – не более 0,3;

11)	максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, (далее по тексту – максимальный процент застройки) – 30%;

11.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%

12)	коэффициент свободных территорий – не более 0,7;

13)	Септик должен располагаться в границах земельного участка. расстояние от септика до источника питьевого водоснабжения, скважины не менее 50 м, до водоема со стоячей водой (озера, пруда и т.п.) – не менее 30 м, до водоема проточного (реки, ручья) – 10 м, до деревьев – 3 м, от кустарника – на 1 м, до дороги – не менее 5 м, до границ смежного участка – 4 м.»..

1.3.	статью 38 изложить в новой редакции:

«Ст.38. «Ж-3» Зона «Жилая блокированной застройки»

Основные виды разрешенного использования:

Блокированная жилая застройка (2.3)

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 2 этажей, не более 4-х квартир) (2.1.1)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, прачечные)) (3.3)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Магазины (4.4) (общая площадь не более 150 кв.м)

Служебные гаражи (4.9)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Социальное обслуживание (3.2)

Дома социального обслуживания (3.2.1)

Оказание социальной помощи населению (3.2.2)

Оказание услуг связи (3.2.3)

Общежития (3.2.4)

Бытовое обслуживание  (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (бани)) (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Государственное управление (3.8.1)

Магазины (4.4) (общая площадь более 150 кв.м)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Религиозное использование (3.7)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Религиозное управление и образование (3.7.2)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Деловое управление (4.1)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Размещение гаражей для собственных нужд

Ведение огородничества

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельное количество этажей – 3 этажа;

2) площадь придомовых земельных участков – от 400 до 2000 кв. м, включая площадь застройки, на одну квартиру;

3) коэффициент интенсивности использования территории  не более  - 0,3;

4) максимальный процент застройки – 30%;

5) коэффициент свободных территорий не менее - 0,7;

6) минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

7) ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;

8) расстояние от одно-, двух-, трех-, четырех квартирных жилых домов и хозяйственных построек на придомовом земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках - в соответствии с противопожарными требованиями от 6м до 15 м  в зависимости от степени огнестойкости зданий;

9) расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым домам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м.

10) расстояние от основного строения до границ соседнего участка - не менее 3-х метров, до хозяйственных построек – не менее 1 м.

11) величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки  - не менее 3 метров.

12) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м.»

1.4.	Статью 39 изложить в новой редакции:

«Ст. 39. «Ж-4» Зона  «Жилая малоэтажной застройки»

Основные виды разрешенного использования:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

Блокированная жилая застройка (2.3)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, прачечные)) (3.3)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Магазины (4.4) (общая площадь не более 150 кв.м)

Служебные гаражи (4.9)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Социальное обслуживание (3.2)

Дома социального обслуживания (3.2.1)

Оказание социальной помощи населению (3.2.2)

Оказание услуг связи (3.2.3)

Бытовое обслуживание  (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (бани)) (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Государственное управление (3.8.1)

Рынки (4.3)

Магазины (4.4) (общая площадь более 150 кв.м)

Банковская и страховая деятельность (4.5)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Религиозное использование (3.7)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Религиозное управление и образование (3.7.2)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Деловое управление (4.1)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Не подлежат установлению.

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей: для малоэтажных домов – 4, для среднеэтажных домов – 5;

2)	минимальный размер земельного участка – 400 кв. м;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3 м;

4)	коэффициент интенсивности использования территории не более - 0,54;

5)	максимальный процент застройки – 27 %;

5.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

6)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,73;

7)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м.».

  - статью 40 исключить.

  - Статью 41 изложить в новой редакции:

«Ст. 41. «Ж-5» Зона «Жилая застройка средней этажности»

Основные виды разрешенного использования:

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) (4 этажа)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Оказание услуг связи (3.2.3)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, бани, прачечные)) (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (общая площадь не более 600 кв.м)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Государственное управление (3.8.1)

Магазины (4.4) (общая площадь не более 400 кв.м)

Служебные гаражи (4.9)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) (до 3-х этажей включительно)

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Дома социального обслуживания (3.2.1)

Оказание социальной помощи населению (3.2.2)

Общежития (3.2.4)

Религиозное использование (3.7)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Религиозное управление и образование (3.7.2)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Деловое управление (4.1)

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

Рынки (4.3)

Магазины (4.4) (общая площадь более 400 кв.м)

Банковская и страховая деятельность (4.5)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Не подлежат установлению

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 5;

2)	минимальный размер земельного участка – 1 000 кв. м;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3 м;

4)	коэффициент интенсивности использования территории не более - 0,66;

5)	максимальный процент застройки – 22 %;

5.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

6)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,78;

7)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м.»

  - статью 42 исключить.

  - Статью 43 изложить в новой редакции:

«Ст. 43. «Ж-6» Зона «Жилая застройка повышенной этажности»

Основные виды  разрешенного использования:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Оказание услуг связи (3.2.3)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, бани, прачечные)) (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (общая площадь не более 600 кв.м)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Государственное управление (3.8.1)

Магазины (4.4) (общая площадь не более 400 кв.м)

Служебные гаражи (4.9)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Дома социального обслуживания (3.2.1)

Оказание социальной помощи населению (3.2.2)

Общежития (3.2.4)

Религиозное использование (3.7)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Религиозное управление и образование (3.7.2)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Деловое управление (4.1)

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

Рынки (4.3)

Магазины (4.4) (общая площадь более 400 кв.м)

Банковская и страховая Банковская и страховая деятельность (4.5)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Не подлежат установлению

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 10;

2)	минимальный размер земельного участка – 1 000 кв. м;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3,5 м;

4)	коэффициент интенсивности использования территории не более - 0,99;

5)	максимальный процент застройки – 19 %;

5.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

6)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,81;

7)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м.».

  - статью 44 исключить.

  - статью 45 изложить в новой редакции:

«Ст.45. «Ж-7» Зона «Жилая многоэтажная застройка»

Основные виды  разрешенного использования:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Оказание услуг связи (3.2.3)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, бани, прачечные)) (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (общая площадь не более 600 кв.м)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Государственное управление (3.8.1)

Магазины (4.4) (общая площадь не более 400 кв.м)

Служебные гаражи (4.9)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Дома социального обслуживания (3.2.1)

Оказание социальной помощи населению (3.2.2)

Общежития (3.2.4)

Религиозное использование (3.7)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Религиозное управление и образование (3.7.2)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Деловое управление (4.1)

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

Рынки (4.3)

Магазины (4.4) (общая площадь более 400 кв.м)

Банковская и страховая деятельность (4.5)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Не подлежат установлению

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 11;

2)	минимальный размер земельного участка – 3 000 кв. м;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3,5 м;

4)	коэффициент интенсивности использования территории не более - 0,99;

5)	максимальный процент застройки – 19 %;

5.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

6)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,81;

7)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м.».

  - статью 46 исключить.

  - статью 47 изложить в новой редакции:

«Ст. 47. «Ж - 9»  Зона «Жилая садоводства и дачного хозяйства»

Основные виды разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Земельные участки общего назначения (13.0)

Ведение огородничества (13.1)

Ведение садоводства (13.2)

Условно разрешенные виды использования:

Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Благоустройство территории (12.0.2)

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 3;

2)	минимальный размер земельного участка – 300 кв. м, максимальный – 1 500 кв. м;

3)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м;

4)	высота ограждения земельных участков со стороны улицы – не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения – полупрозрачные (имеющие просветы), высотой не более 1,5 метров;

5)	коэффициент интенсивности использования территории – не более 0,3;

6)	максимальный процент застройки – 30%;

6.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%

7)	коэффициент свободных территорий – не более 0,7;

8)	Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: от жилого строения (или дома) – 3; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; от других построек, гаражей, открытых стоянок автомобилей – 1; от стволов деревьев: высокорослых – 4, среднерослых – 2, от кустарника - 1.

9)	минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 12 м; до душа, бани (сауны) – 8 м; от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод – 50 м (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).

10)	септик должен располагаться в границах земельного участка. Расстояние от септика до источника питьевого водоснабжения, скважины не менее 50 м, до водоема со стоячей водой (озера, пруда и т.п.) – не менее 30 м, до водоема проточного (реки, ручья) – 10 м, до деревьев – 3 м, от кустарника – на 1 м, до дороги – не менее 5 м, до границ смежного участка – 4 м.».

  - дополнить статьей 47.1 следующего содержания:

«Ст. 47.1. «СХ» Зона «сельскохозяйственного использования».

Основные виды разрешенного использования:

Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, прачечные)) (3.3)

Магазины (4.4) (общая площадь не более 150 кв.м)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Бытовое обслуживание  (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (бани)) (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Магазины (4.4) (общая площадь более 150 кв.м)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Религиозное использование (3.7)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Размещение гаражей для собственных нужд

Ведение огородничества

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 3;

2)	минимальный размер земельного участка – 300 кв. м, максимальный – 1 500 кв. м;

3)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м;

4)	высота ограждения земельных участков со стороны улицы – не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения – полупрозрачные (имеющие просветы), высотой не более 1,5 метров;

5)	коэффициент интенсивности использования территории – не более 0,3;

6)	максимальный процент застройки – 30%;

6.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

7)	коэффициент свободных территорий – не более 0,7;

8)	Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: от жилого строения (или дома) – 3; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; от других построек, гаражей, открытых стоянок автомобилей – 1; от стволов деревьев: высокорослых – 4, среднерослых – 2, от кустарника - 1.

9)	минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 12 м; до душа, бани (сауны) – 8 м; от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод – 50 м (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).

10)	септик должен располагаться в границах земельного участка. Расстояние от септика до источника питьевого водоснабжения, скважины не менее 50 м, до водоема со стоячей водой (озера, пруда и т.п.) – не менее 30 м, до водоема проточного (реки, ручья) – 10 м, до деревьев – 3 м, от кустарника – на 1 м, до дороги – не менее 5 м, до границ смежного участка – 4 м.».

  - статью 48 изложить в новой редакции:

«Ст.48. «ОД – 1» Зона «Административно – деловая»

Основные виды разрешенного использования:

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Социальное обслуживание (3.2)

Дома социального обслуживания (3.2.1)

Оказание социальной помощи населению (3.2.2)

Оказание услуг связи (3.2.3)

Бытовое обслуживание (3.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Образование и просвещение (3.5)

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Государственное управление (3.8.1)

Проведение научных исследований (3.9.2)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Деловое управление (4.1)

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)

Рынки (4.3)

Магазины (4.4)

Банковская и страховая деятельность (4.5)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Развлекательные мероприятия (4.8.1)

Служебные гаражи (4.9)

Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

Объекты гаражного назначения (2.7.1)

Общежития (3.2.4)

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

Религиозное использование (3.7)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Религиозное управление и образование (3.7.2)

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1)

Проведение азартных игр (4.8.2)

Пищевая промышленность (6.4)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Не подлежат установлению.

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 5;

2)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3,5 м;

4)	коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,99;

5)	максимальный процент застройки – 19 %;

5.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

6)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,81;

7)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,0 м.».

  - статью 49 исключить.

  - статью 50 изложить в новой редакции:

«Ст. 50. «ОД – 2» Зона «Учреждений здравоохранения»

Основные виды разрешенного использования:

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

Медицинские организации особого назначения (3.4.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Дома социального обслуживания (3.2.1)

Вспомогательные виды условно разрешенного использования:

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Государственное управление (3.8.1)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Служебные гаражи (4.9)

Благоустройство территории (12.0.2)

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 6;

2)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3,5 м;

4)	коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,99;

5)	максимальный процент застройки – 25 %;

5.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

6)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,75;

7)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 6,0 м.

Требуется:

-  разделение территория зоны на функциональные зоны, с расположением в них домов, корпусов, сооружений;

- озеленение, благоустройство и огораживание в соответствии с санитарно – эпидемиологическими техническими регламентами.

- твердое покрытие подъездных путей, проездов и пешеходных дорожек зоны;

Запрещается:

- уменьшение размеров предоставленных земельных участков для больничных, оздоровительных комплексов и использование их территорий не по назначению;

- расположение посторонних учреждений, жилья, а также размещение построек и сооружений, не связанных функционально с лечебным учреждением;

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кв и выше над территорией зоны.».

  - статью 51 изложить в новой редакции:

«Ст.51. «ОД-3»  Зона «Учебных учреждений»

Основные виды разрешенного использования:

Общежития (3.2.4)

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Религиозное управление и образование (в части размещения зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (семинарии, духовные училища) (3.7.2)

Вспомогательные виды условно разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)

Представительская деятельность (3.8.2)

Проведение научных исследований (3.9.2)

Проведение научных испытаний (3.9.3)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Служебные гаражи (4.9)

Благоустройство территории (12.0.2)

Требуется:

- функциональное зонирование территории;

Запрещается:

- уменьшение размеров выделенных земельных участков  образовательных учреждений высшего, среднего, профессионального образования;

- размещение зданий и сооружений, функционально не связанных с обучением и проживанием.

Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 5;

2)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3) площадь земельных участков, используемых в целях строительства и эксплуатации гаражей для легкового автотранспорта: минимальный - 30,0 кв. м; максимальный - 80 кв. м, для грузового автотранспорта: минимальный - 65,0 кв. м; максимальный - 130 кв. м;

4)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3,5 м;

5)	коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,99;

6)	максимальный процент застройки – 80 %;

6.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

7)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,2;

8) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 6,0 м.».

  - статью 52 изложить в новой редакции:

«Ст. 52. «СТС» Зона «Спортивно-технические сооружения».

Основные виды разрешенного использования:

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)

Спорт (5.1)

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Объекты гаражного назначения (2.7.1)

Общежития (3.2.4)

Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)

Вспомогательные виды условно разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Склады (6.9)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 5;

2)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3 м;

4)	коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,99;

5)	максимальный процент застройки – 60 %;

5.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

6)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,4;

7) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.».

  - статью 52 изложить в новой редакции:

«Ст.53. «П-1» Зона «Производственные предприятия I - II класса вредности»

Основные виды разрешенного использования:

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Обеспечение научной деятельности (3.9)

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1)

Проведение научных исследований (3.9.2)

Проведение научных испытаний (3.9.3)

Деловое управление (4.1)

Служебные гаражи (4.9)

Заправка транспортных средств (4.9.1.1)

Автомобильные мойки (4.9.1.3)

Ремонт автомобилей (4.9.1.4)

Производственная деятельность (6.0)

Недропользование (6.1)

Тяжелая промышленность (6.2)

Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)

Легкая промышленность (6.3)

Фармацевтическая промышленность (6.3.1)

Пищевая промышленность (6.4)

Нефтехимическая промышленность (6.5)

Строительная промышленность (6.6)

Энергетика (6.7)

Атомная энергетика (6.7.1)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

Складские площадки (6.9.1)

Обеспечение космической деятельности (6.10)

Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)

Научно-производственная деятельность (6.12)

Железнодорожные пути (7.1.1)

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Водный транспорт (7.3)

Трубопроводный транспорт (7.5)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Бытовое обслуживание (3.3)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)

Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – определяются в задании на проектирование;

2)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование с учетом технологических расчетов и требований;

3) площадь земельных участков, используемых в целях строительства и эксплуатации гаражей для легкового автотранспорта: минимальный - 30,0 кв. м; максимальный - 80 кв. м, для грузового автотранспорта: минимальный - 65,0 кв. м; максимальный - 130 кв. м;

4)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3,5 м;

5)	коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,99;

6)	максимальный процент застройки – 80 %;

6.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

7)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,2;

8)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.

9)	ширина санитарно-защитной зоны от 500 м до 1 000 м.

Требуется:

- для объектов промышленности I – II класса вредности устройство санитарно–защитной зоны.

Запрещается:

-	реконструкция и перепрофилирование существующих объектов производства с увеличением вредного воздействия на окружающую среду;

- строительство и расширение жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений.».

  - Статью 54 изложить в новой редакции:

«Ст.54. «П - 2» Зона  «Производственные предприятия III класса вредности»

Основные виды разрешенного использования:

Обеспечение

сельскохозяйственного

производства (1.18)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Бытовое обслуживание (3.3)

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1)

Ветеринарное обслуживание (3.10)

Деловое управление (4.1)

Служебные гаражи (4.9)

Склады (6.9)

Складские площадки (6.9.1)

Железнодорожные пути (7.1.1)

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Водный транспорт (7.3)

Трубопроводный транспорт (7.5)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)

Объекты дорожного сервиса (4.9.1)

Заправка транспортных средств (4.9.1.1)

Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)

Автомобильные мойки (4.9.1.3)

Ремонт автомобилей (4.9.1.4)

Оборудованные площадки для занятий спортом (в части размещения сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (автодромы, мотодромы)) (5.1.4)

Вспомогательные виды условно разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Запрещается:

- строительство новых предприятий выше III класса вредности;

-реконструкция и перепрофилирование существующих объектов производства с увеличением вредного воздействия на окружающую среду;

- строительство и расширение жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений.

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – определяются в задании на проектирование;

2)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование с учетом технологических расчетов и требований;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3,5 м;

4)	коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,99;

5)	максимальный процент застройки – 80 %;

5.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

6)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,2;

7)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.

8)	ширина санитарно-защитной зоны – 300 м исключить.

  - Статью 55 изложить в новой редакции:

Ст.55. «П-3» Зона  «Производственные  предприятия IV-V класса вредности», «Производственно-коммунальные  предприятия IV-V класса вредности»

Основные виды разрешенного использования:

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)

Обеспечение Сельскохозяйственного производства (1.18)

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1)

Деловое управление (4.1)

Служебные гаражи (4.9)

Объекты дорожного сервиса (4.9.1)

Заправка транспортных средств (4.9.1.1)

Автомобильные мойки (4.9.1.3)

Ремонт автомобилей (4.9.1.4)

Оборудованные площадки для занятий спортом (в части размещения сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (автодромы, мотодромы)) (5.1.4)

Производственная деятельность (6.0)

Легкая промышленность (6.3)

Пищевая промышленность (6.4)

Строительная промышленность (6.6)

Энергетика (6.7)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

Складские площадки (6.9.1)

Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)

Научно-производственная деятельность (6.12)

Железнодорожные пути (7.1.1)

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Водный транспорт (7.3)

Трубопроводный транспорт (7.5)

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Бытовое обслуживание (3.3)

Ветеринарное обслуживание (3.10)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

Приюты для животных (3.10.2)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)

Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – определяются в задании на проектирование;

2)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование с учетом технологических расчетов и требований;

3) площадь земельных участков, используемых в целях строительства и эксплуатации гаражей для легкового автотранспорта: минимальный - 30,0 кв. м; максимальный - 80 кв. м, для грузового автотранспорта: минимальный - 65,0 кв. м; максимальный - 130 кв. м;

4)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3,5 м;

5)	коэффициент интенсивности использования территории не более – 0,99;

6)	максимальный процент застройки – 60 %;

6.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

7)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,4;

8)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.

9)	ширина санитарно-защитной зоны – от 50 м до 100 м».

Запрещается:

- строительство предприятий и коммунальных объектов выше IV и V класса вредности; реконструкция и перепрофилирование существующих производств и объектов коммунального назначения с увеличением вредного воздействия на окружающую среду;

- строительство и расширение жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских учреждений.».

  - статью 56 изложить в новой редакции:

«Ст.56. «СН-1» Зона «Кладбище действующее»

Зона представляет собой территорию, функциональное предназначение которой определено утвержденным Генпланом.

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Основные виды разрешенного использования:

Ритуальная деятельность (12.1)

Условно разрешенные виды использования:

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (похоронные бюро)) (3.3)

# Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

# Благоустройство территории  (12.0.2)

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – определяются в задании на проектирование;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

5)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5,0 м.».

  - Статью 57 изложить в новой редакции:

«Ст.57. «СН-2» Зона «Кладбище закрытое»

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Основные виды разрешенного использования:

Ритуальная деятельность (12.1)

Условно разрешенные виды использования:

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

# Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

# Благоустройство территории  (12.0.2)

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – определяются в задании на проектирование;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

5)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5,0 м.».

  - Статью 58 изложить в новой редакции:

«Ст.58. «СН-3» Зона «Кладбище проектируемое»

Зона представляет собой территорию, функциональное предназначение которой определено утвержденным Генпланом.

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Основные виды разрешенного использования:

Ритуальная деятельность (12.1)

Условно разрешенные виды использования:

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Бытовое обслуживание (в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (похоронные бюро)) (3.3)

# Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

# Благоустройство территории  (12.0.2)

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – определяются в задании на проектирование;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

5)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5,0 м.»

  - Статью 59 изложить в новой редакции:

«Ст.59. «СН-4»  Зона  «Свалки, отстойники»

Основные виды разрешенного использования:

Специальная деятельность (12.2)

Условно разрешенные виды использования:

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Служебные гаражи (4.9)

Связь (6.8)

Благоустройство территории  (12.0.2)

Требуется:

- организация мониторинга и мероприятий по предотвращению  загрязнения почв и подземных вод вредными веществами;

Запрещается:

- строительство жилых и общественных зданий, водозаборных сооружений, рекреационных и других объектов, не связанных с основной функцией зоны;

- торговые и заготовительные объекты, а также объекты, связанные с пищевой и фармацевтической промышленностью.

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – определяются в задании на проектирование;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

5)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5,0 м.»

  - Статью 60 изложить в новой редакции:

«Ст.60. «Л – 1» Зона «Ландшафтная»

Основные виды разрешенного использования:

Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0)

Охрана природных территорий (9.1)

Использование лесов (10.0)

Создание лесных питомников и их эксплуатация (10.7)

Условно разрешенные виды использования:

Лесные плантации (10.2)

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Благоустройство территории (12.0.2)

Запрещается:

- производственные, складские здания и сооружения,  оказывающие вредное  воздействие на окружающую среду;

- жилые дома;

- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  целостность ландшафта и препятствующие обеспечению его функций;

- неконтролируемые рубки, сведение  лесных угодий под строительство.

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 1;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – 2 %;

5)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,98;

6)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.»

  - Статью 61 изложить в новой редакции:

«Ст.61 «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная»

Предназначена для дополнительного снижения вредного техногенного влияния от объектов производственно-коммунальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохранения озелененных пространств.

Основные виды разрешенного использования:

Деятельность по особой охране и изучению природы (9.0)

Охрана природных территорий (9.1)

Резервные леса (10.4)

Создание лесных питомников и их эксплуатация (10.7)

Водные объекты (11.0)

Общее пользование водными объектами (11.1)

Условно разрешенные виды использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Причалы для маломерных судов (5.4)

Недропользование (6.1)

Заготовка древесины (10.1)

Лесные плантации (10.2)

Заготовка лесных ресурсов (10.3)

Специальное пользование водными объектами (11.2)

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Гидротехнические сооружения (11.3)

Специальное пользование водными объектами (11.2)

Запрещается:

- неконтролируемые рубки;

- сведение озелененных участков под строительство;

- жилищное и дачное строительство;

- садово-огородное хозяйство.

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 1;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – 7 %;

5)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,93;

6)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.»

  - Статью 62 изложить в новой редакции:

«Ст. 62. «Л-3» Зона «Ландшафтная питомников»

Предназначена для дополнительного снижения вредного техногенного влияния от объектов производственно-коммунальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохранения озелененных пространств.

Основные виды разрешенного использования:

Создание лесных питомников и их эксплуатация (10.7)

Благоустройство территории (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Запрещается:

- неконтролируемые рубки;

- сведение озелененных участков под строительство;

- жилищное и дачное строительство;

- садово-огородное хозяйство.

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 1;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – 7 %;

5)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,93;

6)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.»

  - Статью 63 изложить в новой редакции:

«Ст. 63. «Л-5» Зона «Ландшафтная рекультивации свалки»

Предназначена для дополнительного снижения вредного техногенного влияния от объектов производственно-коммунальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохранения озелененных пространств.

Основные виды разрешенного использования:

Создание лесных питомников и их эксплуатация (10.7)

Благоустройство территории (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Запрещается:

- неконтролируемые рубки;

- сведение озелененных участков под строительство.

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 1;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – 7 %;

5)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,93;

6)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.»

  - Статью 64 изложить в новой редакции:

«Ст.64 «Р – 1» Зона «Рекреационная городская»

Данная территориальная зона представляет собой земельные участки озелененных городских территорий общего пользования с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: парками, скверами, выполняющими активные рекреационные функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га с площадью свободных территорий для озеленения не менее 70%.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-1 только в случае, когда части территорий общего пользования - парков, скверов переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-1, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами Города в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования:

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Природно-познавательный туризм (5.2)

Охрана природных территорий (9.1)

Резервные леса (10.4)

Водные объекты (11.0)

Общее пользование водными объектами (11.1)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Цирки и зверинцы (3.6.3)

Общественное питание (4.6)

Развлекательные мероприятия (4.8.1)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)

Водный спорт (5.1.5)

Туристическое обслуживание (5.2.1)

Охота и рыбалка (5.3)

Причалы для маломерных судов (5.4)

Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)

Связь (6.8)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Водный транспорт (7.3)

Трубопроводный транспорт (7.5)

Заготовка лесных ресурсов (10.3)

Специальное пользование водными объектами (11.2)

Гидротехнические сооружения (11.3)

Запрещается:

- строительство  жилых домов, сооружений и объектов  зданий общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и производственного назначения, несанкционированная рубка зеленых насаждений.

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 1;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – 7 %;

5)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,93;

6)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.».

  - Статью 65 изложить в новой редакции:

«Ст.65 «Р – 2» Зона «Рекреационная сельская»

Данная территориальная зона представляет собой земельные участки озелененных городских территорий общего пользования с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: парками, скверами, выполняющими активные рекреационные функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га с площадью свободных территорий для озеленения не менее 70%.

Основные виды разрешенного использования:

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Природно-познавательный туризм (5.2)

Охрана природных территорий (9.1)

Резервные леса (10.4)

Водные объекты (11.0)

Общее пользование водными объектами (11.1)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Цирки и зверинцы (3.6.3)

Общественное питание (4.6)

Развлекательные мероприятия (4.8.1)

Туристическое обслуживание (5.2.1)

Охота и рыбалка (5.3)

Причалы для маломерных судов (5.4)

Связь (6.8)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)

Водный спорт (5.1.5)

Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Водный транспорт (7.3)

Трубопроводный транспорт (7.5)

Заготовка лесных ресурсов (10.3)

Специальное пользование водными объектами (11.2)

Гидротехнические сооружения (11.3)

Запрещается:

- строительство  жилых домов, сооружений и объектов  зданий общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и производственного назначения, несанкционированная рубка зеленых насаждений.

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 1;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки для парков – 7;

5)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,93;

6)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.».

  - Статью 66 изложить в новой редакции:

«Ст.66. «Р-3» Зона «Рекреационная лесопарковая»

Данная территориальная зона включает в себя городские леса, лесопарки.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-2 только в случае, когда части территорий общего пользования – городских лесов, лесопарков переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-2, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Парки культуры и отдыха (3.6.2)

Спорт (5.1)

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)

Водный спорт (5.1.5)

Спортивные базы (5.1.7)

Природно-познавательный туризм (5.2)

Туристическое обслуживание (5.2.1)

Охота и рыбалка (5.3)

Причалы для маломерных судов (5.4)

Охрана природных территорий (9.1)

Водные объекты (11.0)

Общее пользование водными объектами (11.1)

Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Благоустройство территории (12.0.2)

Условно разрешенные виды использования:

Оказание услуг связи (3.2.3)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Магазины (общая площадь не более 150 кв.м) (4.4)

Общественное питание (4.6)

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Служебные гаражи (4.9)

Запрещается:

- строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения;

- дачное и жилищное строительство;

- вырубка любых  зеленых насаждений, кроме рубок ухода.

Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 1;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – 2 %;

5)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,98;

6)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.».

  - Статью 67 изложить в новой редакции:

«Ст.67.«Р-4» Зона «Рекреационные объекты»

Данная территориальная зона представляет собой участки территории в границах городской черты, включающие в себя существующие  и проектируемые объекты  стационарного организованного отдыха, оздоровления  и реабилитации населения - базы отдыха, для организации взрослого и семейного отдыха для детей, профилактории оздоровительного типа, лыжные базы, летние оздоровительные лагеря и др.

В данную территорию включены земельные участки общего пользования, на которые представленные ниже регламенты не распространяются, и их использования определяется уполномоченными органами местного самоуправления Города в соответствии с их целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования:

Передвижное жилье (2.4)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)

Водный спорт (5.1.5)

Спортивные базы (5.1.7)

Природно-познавательный туризм (5.2)

Туристическое обслуживание (5.2.1)

Причалы для маломерных судов (5.4)

Охота и рыбалка (5.3)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Благоустройство территории (12.0.2)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Условно разрешенные виды использования:

Склады (6.9)

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Обеспечение правопорядка(8.3)

Запрещается:

- строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения, дачное и жилищное строительство, любые  рубки лесов и зеленых насаждений, кроме рубок ухода.

Требуется:

- расположение коммунальной и жилой зон рекреации на наименее ценных землях данной территориальной  зоны.

# Предельные параметры разрешенного строительства:

# Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)	предельное количество этажей – 2;

2)	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование;

3)	отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 6 м;

4)	максимальный процент застройки – 19 %;

4.1)	минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;

5)	коэффициент свободных территорий не менее – 0,81;

6)	минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м.».

  - Статью 68 исключить.

  - Название статьи 87 изложить в новой редакции: «Ст. 87. «ТЛ» Территория «Лесная», Зона «Лесные массивы».

- Установить предельные размеры земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения, согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и градостроительству (Фридрих А.А.).

- Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города	Председатель Дивногорского

городского Совета депутатов

_____________Д.В. Иванов 	__________________ Ю.И. Мурашов

Приложение

к решению Дивногорского городского Совета депутатов от ____ . ____ . 2025

№ _____ - _____ - НПА

# Предельные размеры земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения

| № п/п | Разрешенное использование земельного участка | Размер земельного участка, кв. м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный размер | Максимальный размер |
| 1. | Ведение садоводства* | 500 | 1500 |
| 2. | Ведение огородничества* | 200 | 1000 |
| 3. | Для личного подсобного хозяйства за пределами населенного пункта (полевой участок) | 1000 | 5000 |

# * - за исключением земельных участков, образуемых по заявлениям многодетных граждан